Zał. Nr 2

do Umowy  Nr 15/TBS „KARO”/2019

WYKAZ ROBÓT KONSERWACYJNYCH I DROBNYCH ROBÓT REMONTOWYCH

- Pokrycia dachowe, elewacja budynków oraz stolarka okienna i drzwiowa :

  - łatanie i naprawa drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego, łącznie z  wymianą na powierzchni do 3 m2,

  - miejscowe uszczelnianie pokrycia dachowego poprzez smarowanie  pokrycia papowego i zalania środkiem uszczelniającym o powierzchni do  3 m2 ,

  - naprawa przez lutowanie drobnych uszkodzeń, prostowanie i mocowanie  obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów  zewnętrznych i innych występujących na elewacji i dachu łącznie z  zabezpieczeniem antykorozyjnym do 5%  gółu elementów występujących  na  budynku,

  - oczyszczanie rynien i rur spustowych, udrożnienie kratek rewizyjnych,

  - naprawa drobnych uszkodzeń więźby nie wymagająca naruszenia pokrycia  dachowego,

  - pojedyncza wymiana, uzupełnienie lub uszczelnienie  pokrycia  dachówkowego względnie gąsiora do 5% powierzchni dachu,

  - naprawa  włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych  prowadzących na dach, ław kominiarskich,

  - naprawa  ynku bez względu na rodzaj podłoża z usunięciem gruzu do 2 m2 na budynku,

  - usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia na wejściami do klatek  schodowych, murki oporowe) do 2 m2 na budynku,

  - naprawa  drobnych  uszkodzeń  posadzek  i  chodów  do  2 m2 na  budynku,

  - zamurowanie i wykonanie przebić w ścianach i stropach do 3 szt. w  budynku,

  - udrożnienie kanałów kominowych i drobna naprawa tych kanałów i  główek kominowych,

  - uzupełnienie spoinowania zewnętrznego kominów względnie uzupełnienia  tynku do 5% powierzchni kominów,

  - naprawa  ogrodzeń i bram, uzupełnienie pojedynczych elementów na  łącznej długości do  1 mb,

  - uzupełnienie wybitych szyb  ub okitowanie w drzwiach i oknach  pomieszczeń wspólnego użytku oraz naprawa tej stolarki poprzez  pasowanie lub flekowanie, naprawa regulacja i wymiana okuć stolarskich,

  - przygotowanie budynku do okresu zimowego, sprawdzenie szczelności drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego użytku,

  - usuwanie miejscowych zapadnięć i nierówności w chodnikach i drogach  do 4 m2 powierzchni w jednym miejscu,

  - konserwacja małej architektury poprzez malowanie, drobne uzupełnienia  elementów w sprzęcie zabawowym.

- Instalacja  wodno-kanalizacyjna :

  - sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego  wskazań,

  - sprawdzenie stanu instalacji wodnej z ewentualnym usunięciem  nieszczelności,

  - uszczelnienie zaworów czerpalnych  i przelotowych lub ich wymiana,

  - malowanie okresowe rur wodociągowych,

  - zabezpieczanie instalacji przed zamarzaniem,

  - czyszczenie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych,

  - naprawianie rur  wywietrznikowych zamontowanych na pionie  kanalizacyjnym,

  - uszczelnianie  złącz na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

  - okresowy przegląd i czyszczenie rewizji.

- Instalacja  gazowa :

  - dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji  gazowej  w  budynku  wraz  z lokalizacją ewentualnych nieszczelności,

  - przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o  nieszczelność,

  - malowanie okresowe rur,

  - okresowe kontrolowanie stanu technicznego zaworów odcinających przed  urządzeniami odbiorczymi,

  - uszczelnianie instalacji w pojedynczych mieszkaniach nie wymagających  uszczelnień lokali na całym  pionie,

  - utrzymanie w czystości skrzynek gazowych.

- Instalacja  centralnego  ogrzewania

  - przeprowadzanie przeglądów instalacji i grzejników przed rozpoczęciem  sezonu  grzewczego i po jego zakończeniu,

  - w  uzasadnionych  przypadkach  spuszczanie i napełnianie czynnika  grzewczego  w  instalacji,

  - skontrolowanie stanu technicznego z ewentualnym  uszczelnieniem  oraz  pojedyncza  wymiana  wszystkich  rodzajów  zaworów  występujących  na  instalacji,

  - odpowietrzanie instalacji (w tym grzejników).

- Instalacja  elektryczna  (od  złącza  kablowego  Z.E. do  licznika  energii  elektrycznej  użytkownika  lokalu) :

  - wymiana lub uzupełnianie  żarówek w  lampach na klatkach  chodowych, piwnicach, korytarzach, itp.,

  - uzupełnianie brakujących kloszy,

  - zakładanie, naprawianie, wyregulowanie lub wymiana automatów  schodowych,

  - wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie  administracyjnym  budynku,

  - wymiana  gniazd  bezpiecznikowych  w  obwodzie  administracyjnym  budynku,

  - wymiana i uzupełnienie brakujących  dekli w puszkach elektrycznych,

  - utrzymywanie  skrzynek  elektrycznych  w czystości, sprawdzenie  umocowania  przewodów  elektrycznych,

  - wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji oraz usuwanie przyczyn wraz z  wymianą upalonych końcówek,

  - usuwanie uszkodzeń w instalacji  odgromowej bez wymiany poszczególnych  elementów,

  - dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej WLZ oraz  odgromowej,

- konserwacja instalacji anten „AZART”